Serrucho Telescópico TLX 2x1.5 (Kamikaze)

Serrucho telescópico de aluminio, de 3 metros.

– Mango de aluminio revestido de goma, para facilitar el trabajo incluso sin guantes.

– El aluminio ovalado permite optimizar la relación entre peso, resistencia mecánica y rigidez.

– El aluminio está reforzado interiormente en la zona de botón de bloqueo.

– Mayor regulación en altura, el tubo de menor diámetro dispone de 4 agujeros que facilitan el ajuste a diferentes longitudes.

– Doble sistema de bloqueo, integrado en la empuñadura, garantiza una fijación segura y resistente.

– Soporte de cuchilla fabricado en poliamida, menor peso en el extremo superior del telescópico.

– Hoja curva cromada sin gancho con diente endurecido.

– Funda de protección de plástico.

La forma curva y larga de la hoja garantiza un agarre sobre el tronco especial, se obtiene comodidad en el trabajo y se reduce las vibraciones.

– Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.

– Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.

– Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.

– Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.

– Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.

– Se venden hojas de repuesto.

Detalles Técnicos

| Hoja Cromada | SI |
| --- | --- |
| Longitud de hoja (mm) | 330 mm |
| Longitud total (mts) | 3 mts |
| Peso Neto Unit (KG) | 1.5 kg |
| Peso Bruto Unit (KG) | 19,65 kg |
| Dimensiones (mm) | 2220 x 290 x 155 mm |
| Unidades x Unidad Embalaje | 12 |
| Unidades Embalaje x M3 | 10 |